Spedizioni ADR, ONU

## Il Numero ONU (UN Number)

L’ONU ha creato un sistema internazionale per classificare le merci pericolose.

L’idea è semplice.

- Se ogni paese inventasse le proprie regole, il trasporto sarebbe impossibile.

  - Immagina un camion che parte da Milano, passa in Austria e arriva in Germania.

- Quindi si è deciso: una sostanza pericolosa deve essere identificata nello stesso modo ovunque.

Ogni prodotto pericoloso ha una "carta d'identità" universale.

- Cos'è: Un codice di 4 cifre (es. UN 1203 per la Benzina).

- Nel tuo ERP: Deve essere un campo obbligatorio nell'anagrafica articoli.

- Logica software: Se un articolo ha un Numero ONU popolato, il sistema deve attivare i controlli ADR in automatico.

A questo scopo nascono i numeri ONU. Formato: UN XXXX

- UN 1203 → benzina

- UN 1090 → acetone

- UN 1789 → acido cloridrico

- UN 1263 → vernici e materiali simili

- UN 1950 → aerosol

Quindi:

- Il numero ONU è una specie di “codice universale del rischio”.

- Dice: “questa cosa è considerata pericolosa e queste sono le regole base per trasportarla”

- Molto importante: il numero ONU non identifica un brand o un prodotto commerciale.

- Identifica: una sostanza o categoria di sostanze pericolose.

### Come registrare il codice onu nel db

Un errore comune è questo:

- Prodotto

  - numero ONU

Sembra logico, ma è fragile.

Più corretto:

- Prodotto commerciale

- Versione formulazione

- SDS specifica

- Classificazione ADR

- Numero ONU

Perché?

Perché il prodotto cambia nel tempo. La normativa resta legata alla composizione reale.

## Una sostanza, un solo codice. Ma un prodotto può corrispondere a sostanze diverse

Ipotizza che un produttore vende: “Cleaner Pro”

Esistono:

- Cleaner Pro Standard

- Cleaner Pro Fast

- Cleaner Pro Eco

Il marketing usa quasi lo stesso nome. Ma dentro cambia la miscela.

- Uno può essere: UN 1993

- un altro: non ADR

- un altro ancora: UN 1263

Quindi: il nome commerciale spesso mente. O meglio: non è abbastanza preciso per la logistica ADR.

Ma un prodotto con stessa sostanza, stessa formula, stessa SDS allora il numero Onu è lo stesso.

Prima regola database: mai usare il nome commerciale come chiave ADR.

L’ADR deve essere collegato a: SKU tecnico + versione SDS + classificazione normativa

## Ipotesi di tabelle per ERP

- prodotti. È l’anagrafica dei prodotti realmente stoccabili e vendibili, quindi con un sku

- formule prodotto.

## La Classificazione (Le Classi ADR)

Le merci sono divise in 9 classi in base al tipo di pericolo:

- Classe 1: Esplosivi.

- Classe 2: Gas.

- Classe 3: Liquidi infiammabili (la più comune).

- Classe 8: Corrosivi.

- Classe 9: Pericoli vari (es. batterie al litio).

- Nel tuo ERP: Crea una tabella di "Classi di Pericolo". Ogni articolo ADR deve essere associato a una classe.

## Gruppo di Imballaggio (Packing Group - PG)

Indica quanto è pericolosa la sostanza all'interno della sua classe:

- PG I: Alta pericolosità.

- PG II: Media pericolosità.

- PG III: Bassa pericolosità.

- Nel tuo ERP: Fondamentale per calcolare quali imballaggi sono ammessi.

## La "Regola del 1000" (Esenzione 1.1.3.6)

Questa è la funzione più importante che il tuo ERP deve avere. Serve a capire se il camion deve avere le tabelle arancioni o se può viaggiare "semplificato".

Ogni merce ha una Categoria di Trasporto (0, 1, 2, 3, 4).

- Il software deve moltiplicare i kg/litri per un coefficiente:

  - Cat. 1: x 50

  - Cat. 2: x 3

  - Cat. 3: x 1

  - Cat. 4: x 0 (infinito)

- Logica: Se il totale dei punti nel carico è ≤ 1000, la spedizione è in "Esenzione parziale". Il conducente non ha bisogno del patentino ADR specifico e il camion non ha pannelli. Superati i 1000 punti, scatta l'obbligo ADR completo.

## Documenti Obbligatori: Il Documento di Trasporto (DDT)

Il tuo modulo di stampa deve generare la "Dichiarazione ADR". La riga nel documento deve seguire un ordine rigido:

- UN [Numero]

- Designazione ufficiale (es. BENZINA)

- Modelli di etichette (es. 3)

- Gruppo di Imballaggio (es. PG II)

- Codice Tunnel (es. D/E)

Esempio corretto: UN 1203, BENZINA, 3, PG II, (D/E)

## Checklist per il tuo Database (Anagrafica Articoli)

Assicurati che la tabella Prodotti abbia questi campi per le merci ADR:

- [ ] is_adr (Boolean)

- [ ] un_number (String, 4 char)

- [ ] proper_shipping_name (String, es. "Liquido infiammabile, n.a.s.")

- [ ] adr_class (String)

- [ ] packing_group (I, II, III o null)

- [ ] transport_category (0, 1, 2, 3, 4)

- [ ] tunnel_code (es. B/D)

- [ ] limited_quantity (Boolean - se il prodotto può viaggiare in "Quantità Limitata")

## Workflow Operativo nel Software

- Ordine Cliente: Inserimento articoli.

- Validazione: Il sistema controlla se ci sono articoli ADR.

- Calcolo Punti: Somma i punti ADR (regola del 1000).

- Scelta Vettore: Se punti > 1000, il sistema deve permettere solo vettori abilitati ADR.

- Stampa: Generazione DDT con stringa ADR obbligatoria e istruzioni scritte per il conducente.

## Avvertenza sui Tunnel

Esistono codici (A, B, C, D, E) che vietano il passaggio in certi tunnel.

- Il tuo software, se ha un modulo di routing, dovrebbe avvisare: "Attenzione, questo carico non può passare attraverso i tunnel di categoria E".